Изготовление чоппы.

Были использованы следующие материалы : фанера толщиной 3 мм(четверть листа), стеклоткань (1 метр), эпоксидная смола (2 упаковки), клей ПВА, акриловые краски.

Тех. процесс:

- Из фанеры выпилил 4 заготовки будущего изделия. Склеил их  сначала по 2, а потом друг с другом на ПВА.

- В склеенной детали перьевым сверлом высверлил ряд крупных отверстий под рукоять. Напильником соединил отверстия и оформил вырез рукояти. Заготовку обработал рашпилем и крупной наждачкой.

- Нарезал стеклоткань полосками шириной около 5 см и длиной около 50 см. Промазал эпоксидной смолой деталь до выреза рукояти и «забинтовал» стеклотканью  с небольшим наложением витка на виток (примерно 1 см). Получившийся слой полностью покрыл сверху эпоксидной смолой. После высыхания смолы положил ещё 1 слой  стеклоткани и эпоксидки. Работать желательно в резиновых перчатках. Рукоять делалась так же, только полоски стеклоткани нарезал более узкие (около 3 см).

- Обработал изделие напильником и крупной наждачкой, желательно работать в тканевых перчатках, во избежании заноз.

- Покрасил акриловыми красками.

ТТХ получившегося оружия : длина – 90 см, ширина – от 3 до 11 см, толщина около 1,5 см, радиус скругления острия – 2 см, вес – 1,2 кг.