Изделие изготавливается из толстой резины(толщина листа 30 мм). Но, во избежание излишнего веса оружия и повышенного травматизма желательно исходный лист распилить пополам, до толщины 15 мм. Толстая резина неплохо пилится ножовкой по дереву. Если лист надо пилить по толщине, заготовку лучше зафиксировать в тисках.

Таким образом тех. процесс:

- Выпиливаем ножовкой контур заготовки, фиксируем в тисках и пилим по толщине.

- Из железа толщиной 2 мм изготавливаем хомуты для крепления лезвия.

- Хомуты крепим к резиновому «лезвию» на большую клёпку ( у нас использовалась 8 мм клёпка).

- Прикрепляем боевую часть оружия к древку с помощью длинных клёпок или гвоздей.

- Свести кромку ударной части оружия до 4-5 мм острым ножом.

- Обработать рашпилем и крупной наждачкой, можно покрасить автомобильной краской под металл.